JUDEŢUL ARGEŞ

REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ

DE DRUMURI ARGEŞ R.A.

Str. George Coşbuc nr. 40

Telefon/Fax 0248/280.958; 0248/281.962

NR.

PLAN DE ACŢIUNE

## pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii

şi poleiului pe drumurile şi podurile judeţene

din judeţul Argeş pentru iarna 2024 – 2025

Modul de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă, precum şi întocmirea planului de acţiune pe timpul iernii sunt în sarcina administratorului drumurilor conform prevederilor Normativului AND 525/2013.

Reţeaua de drumuri judeţene pe care se va desfasura activitatea de deszapezire 2024 – 2025 are o lungime totală de 1.110,87 km repartizata in cadrul celor 5 puncte de lucru (Pitesti, Cateasca, Cepari, Buzoiesti, Harsesti)

În funcţie de acestea administratorul drumurilor organizează unităţile operative de acţiune şi le va dota cu utilaje şi echipamente de intervenţie.

Astfel s-a stabilit că sunt necesare un numar de 75 de utilaje repartizate pe puncte de lucru.

| UTILAJE | Nr. utilaje (buc) |
| --- | --- |
| Tractor cu lamă | 10 |
| Încărcător frontal | 7 |
| ATB cu lamă | 18 |
| Tractor cu lamă și RNSP | 6 |
| Buldoexcavator | 12 |
| Buldozer | 1 |
| ATB cu lamă și RNSP | 9 |
| Autoremorcher | 1 |
| Autogreder | 4 |
| Tractor cu plug | 2 |
| Autoutilitară | 5 |

Cantitatea aprovizionată de sare pentru zonele unde se acţionează cu amestec de material antiderapant şi sare va fi direct proporţională cu cantitatea de nisip antiderapant, de regulă 15 – 30% din greutatea acestuia.

În condiţiile în care nu sunt suficiente depozite acoperite pentru a se putea face amestecul, în vederea evitării aglomerării materialului antiderapant prin înghet, aprovizionarea cu materiale chimice se va face în acelaşi procent din necesar ca şi pentru materialele antiderapante.

Combaterea lunecuşului se face utilizând materiale antiderapante (nisip, zgură etc.) cât şi fondanţi chimici (sare, clorură de calciu, saramură de sare) sau amestec de 10 – 30% (sau chiar mai mult pentru îmbracăminţi cu etanşeitate bună) sare şi nisip.

Amestecurile trebuie să fie omogene, iar răspândirea lor cât mai uniformă pe suprafaţa părţii carosabile (cantităţi mai mari pe zone critice cum ar fi: intersecţii, declivităţi mari, curbe cu raze mici etc.).

Utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafaţa carosabilului mai mari de -7°C, pentru temperaturi mai scăzute fiind periculoasă  şi nu se va mai folosi.

Pe drumurile cu circulaţie intensă sau în timpul când vântul suflă tare este eficient să se utilizeze sare preumezită, dar numai până la temperaturi de -7°C.

Sarea pură se va utiliza numai pe îmbrăcăminţi bine etanşeizate cu aprobarea AND, respectiv a conducerii administraţiei locale.

Pentru temperaturi mai scăzute (pâna la -15°C) se poate utiliza clorura de calciu sau numai material antiderapant.

În cazul folosirii saramurii de sare aceasta trebuie să aibă o concentraţie de minimum 22 – 30%, în funcţie de temperatura suprafeţelor căii (mai mare de -3°C) şi condiţii atmosferice.

Materialul antiderapant se foloseşte de asemenea pe îmbracăminţile rutiere degradate, cu slaba etanşeitate pe cele de beton de ciment realizate în ultimii 5 ani, drumurile pietruite şi de pamant, precum şi pe podurile metalice.

Pe drumurile de nivel I de viabilitate pe timp de iarnă este interzisă răspândirea manuală de materiale antiderapante tratate cu substanţe antiaglomerante sau a materialelor chimice, pentru a se evita formarea de gropi, care pot îngreuna sau periclita desfăşurarea traficului rutier.

Fac excepţie zonele din pante sau rampe unde se amplasează depozite mici pe marginea drumului, pentru a se putea acţiona în situaţii deosebite.

Pe celelalte drumuri, în cazul în care dotarea nu permite împrăştierea mecanizată, se poate împraştia si manual, cu mare atenţie şi cât mai uniform posibil pentru a evita formarea de gropi şi denivelari.

Materialele folosite la combaterea lunecuşului trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, după cum urmează:

- sarea nu trebuie să conţină impurităţi mai mult de 4%, umiditatea la depozitare să fie de max. 1% şi să conţină un agent chimic, care să impiedice formarea de bulgări.

Din punct de vedere granulometric ea trebuie să se incadreze în limitele de 0 – 8 mm, având minimum 50% dimensiunea sub 3 mm ;

- nisipul trebuie să fie curat, fără argile, aspru, cu dimensiunea în limita   de 0 – 8 mm, în care ponderea fracţiunii peste 1 mm să reprezinte 85%.

Depozitarea materialelor chimice şi antiderapante, încărcarea acestora, amplasarea depozitelor, modul de utilizare şi răspândirea acestora, utilajele şi echipamentele de răspândire a lor, viteza de lucru a acestora, semnalizarea vehiculelor care fac aceste operaţiuni, organizarea acţiunii de răspândire se va face în conformitate cu prevederile din „Îndrumătorul privind prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii drumurilor publice”.

La sediul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A se constituie comandamentul de iarna  care functioneaza non stop si este alcatuit din tot personalul acesteia.

Se vor aproviziona la pante şi la bazele de deszăpezire materiale antiderapante după cum urmează:

- nisip  =19.681,4 to; ( 18.000 to din aprovizionare + 1681,4 to din stoc)

- sare  =   6.313,33 to; (  5.800 to din aprovizionare + 513,33 to din stoc)

Utilajele care deservesc această acţiune vor fi deplasate la punctele de sprijin (districte) urmând ca fiecare conducător de utilaj să acţioneze atunci când este cazul pe sectoarele de drum care i-au fost repartizate.

Pentru iarna 2024-2025, în condiţii de iarnă grea, este necesară suma de 16.809.752,39 lei (exclusiv T.V.A.), repartizată proporţional cu lungimea de drumuri de deszăpezit pe fiecare district.

Anexăm alăturat devizul estimativ.

Coordonatorii activitatii de deszapezire  care coordonează, supraveghează, monitorizează, informează  şi raspund de buna desfăşurare a acestei acţiuni sunt  :

| Nr. crt. | Punct de lucru | Localitate | Nume şi prenume | Număr telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pitesti | Piteşti | Oneata Dragos | 0768.665.988 |
| 2. | Cepari | Cepari | Dovleac Nistor | 0754.057.558 |
| 3. | Căteasca | Căteasca | Pietrosanu Simiana | 0740.095.667 |
| 4. | Buzoieşti | Buzoieşti | Burcea Florin | 0721.702.801 |
| 5. | Hârseşti | Hârseşti | Apostol Bebe | 0745.159.032 |

Telefon permanent pentru intervenţii :                         0248/280958

fax :  0248/281962

0742/178.000 – ing. Alina Nicolau

- REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ

DE DRUMURI ARGEŞ R.A.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Alina  NICOLAU

- DIRECTOR ECONOMIC  ŞI INFRASTRUCTURA

- RUTIERA

- Ec. Claudia  GHIŢĂ